RS485通信帧格式

RS485为半双工通信总线，通信设置如下：

波特率：115200bps

校验：None

起始位：1

停止位：1

数据位：8

通信帧分为上传数据和下传数据：上传数据为本模块向上位机发送的信息；下传数据为上位机向本模块发送的信息。

下传通信帧结构如下：

| 同步字头 | 命令 |
| --- | --- |
| 2字节 | 1字节 |

上传通信帧结构如下：

| 同步字头 | 命令 | 数据长度 | 数据0~N（≤224） | 校验码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2字节 | 1字节 | 1字节 | 0~N（≤224）字节 | 2字节 |

具体表中：

- 同步字头：[DD 7E]，2字节；

- 命令：1字节，详见通信帧定义表；

- 数据长度：1字节；

- 数据：其字节长度由N决定；

- 校验码：2字节，从同步字头开始，将所有传输数据（除校验码外）进行CRC-16校验，结果放入校验码中。

下传通信帧定义表

| 序号 | 名称 | 命令编码 | 数据长度 | 功能 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 状态查询 | 0x01 | / | 发送自检命令 | 下传 | / |
| 2 | 握手确认 | 0x02 | / | 握手确认 | 下传 | / |
| 3 | 认证 | 0x04 | / | 发送认证命令 | 下传 | / |
| 4 | 握手取消 | 0x05 | / | 握手取消 | 下传 | / |
| 5 | 复位 | 0x06 | / | 发送复位命令 | 下传 | / |
| 6 | 注册 | 0x07 | / | 发送注册命令 | 下传 | / |
| 7 | 初始化 | 0x08 | / | 发送初始化命令 | 下传 | / |

- 状态查询

- 握手确认

- 认证

- 握手取消

- 复位

- 注册

7.删除 DD 7E 08

上传通信帧定义表

| 序号 | 名称 | 命令编码 | 数据长度 | 功能 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 状态查询反馈 | 0x60 | 2 | 反馈自检结果 | 上传 | 数据区内容： 2字节，0x0100:正常; 异常不做反馈让上位机等待超时。 |
| 2 | 握手确认反馈 | 0x61 | 10 | 握手确认应答 | 上传 | 数据区内容： 8字节随机数+ 2字节CRC-16校验码（8字节随机数的校验码）。 |
| 3 | 认证反馈 | 0x63 | 4 | 反馈认证结果 | 上传 | 数据区内容： 4字节，0x17498F00，通过； 4字节，0xFFFFFFFF，认证失败。 |
| 4 | 握手取消反馈 | 0x64 | 10 | 握手取消应答 | 上传 | 数据区内容： 8字节随机数+ 2字节CRC-16校验码（8字节随机数的校验码）。 |
| 5 | 复位反馈 | 0x65 | 1 | 复位反馈 | 上传 | 数据区内容： 1字节，0x01，完成； 1字节，0xFF，失败。 |
| 6 | 注册反馈 | 0x66 | 1 | 注册反馈 | 上传 | 数据区内容： 1字节，0x01，完成； 1字节，0xFF，失败。 |
| 7 | 初始化反馈 | 0x67 | 1 | 初始化反馈 | 上传 | 数据区内容： 1字节，0x01，完成； 1字节，0xFF，失败。 |

1.状态查询反馈

2.握手确认反馈

3.认证反馈

4.握手取消反馈

5.复位反馈

6.注册反馈

7.初始化反馈

初始化完成：DD 7E 67 01 01 5C CB

初始化失败：DD 7E 67 01 FF 8D C5