| 编号 |  |
| --- | --- |
| 版本 |  |
| 阶段 |  |

CLV-M3

使用说明

目录

1.	适用范围	1

2.	概述	1

3.	RK3288	1

4.	主要功能	2

5.	硬件说明	4

5.1.	机械尺寸	6

5.2.	供电	6

5.3.	连接线缆	6

5.4.	接口定义	7

5.5.	外设测试板	12

6.	软件测试说明	12

6.1.	使用环境准备	12

6.2.	GPIO测试	15

6.3.	RS232测试	16

6.4.	RS485测试	18

6.5.	VGA测试	19

7.	配件清单	20

8.	软件说明	21

适用范围

本使用说明针对微型低功耗控制处理电路板CLV-M3-V1.1进行功能及使用方法阐述。

概述

CLV-M3，采用瑞芯微公司的RK3288微型处理器，实现了包括RS232、RS485、VGA等外设接口，以及DDR3、EMMC、SDMMC等常用存储功能。

图 1 电路板实拍

RK3288

RK3288 是一个高性能平台，拥有强大的多线程运算能力、图形处理能力以及硬件解码能力，而且支持Android和Ubuntu双系统，所以它也是一台强大的小型电脑，它可嵌入到很多产品中。

全新Cortex-A17架构四核处理器。拥有四个ARM Cortex-A17核心，最高频率可达1.8GHz，Cortex-A17性能相对Cortex-A9有60%的提升。

Mali-T760 MP4图形处理，支持OpenGL ES1.1/2.0/3.0， OpenVG1.1， OpenCL， Directx11， 并能实现4Kx2K的H.264和10bits H.265视频硬解码， 相对 Mail-400提升500%.

主要功能

硬件参数

- 尺寸≤75*75*10(mm)；

- CPU：Rockchip RK3288 (28纳米HKMG制程）；

- 处理器：ARM® Cortex-A17四核处理器，主频高达1.8GHz；

- 图形处理器：ARM® Mali-T760 MP4 四核GPU，支持AFBC（帧缓冲压缩）。支持OpenGL ES1.1/2.0/3.0/3.1, OpenVG1.1, OpenCL, DX11。内嵌高性能2D 加速硬件；

- 视频处理器：支持4K 10bits VP9/H265/H264 视频解码，高达60fps。1080P 多格式视频解码 (VC-1, MPEG-1/2/4, VP8)。1080P 视频编码，支持H.264，VP8格式。视频后期处理器：反交错、去噪、边缘/细节/色彩优化；

- 电源管理：ACT8846;

- 串口：

RS232 一个：

- RS232接口DB9连接器应包括对外供电的引脚：

- VCC5V；

- GND 激光光源供电地；

- TX；

- RX.

RS485 一个；

调试串口一个。

- USB：2*USB2.0；

- 显示：VGA；

- 输入电压：5V(±5%)，纹波系数＜50mV；

- 工作功耗：≤5W；

- 内存：DDR3(1GB/2GB/4GB可选)；

- 存储器：高速eMMC 5.1(8GB/16GB/32GB/64GB/128GB可选)；

- TF卡扩展；

- 8路GPIO；

- PCB规格：板厚1.6mm，6层板设计，沉金工艺；

- 工作温度：-40～60℃.

软件系统

- 操作系统：Linux；

- 上电至待机时间≤15s；

- 单次图片处理时间（像素≥800*600）≤200ms.

硬件说明

本章节仅对硬件接口定义进行说明，具体使用方式将在软件说明章节进行详细阐述。

微型低功耗控制处理电路板的系统框图如下：

图 2 系统功能框图

图 3 电路板布局

注：布局图中，黑色点仅表示对接线缆插头对接标记，不代表信号定义1pin.

机械尺寸

图 4 机械尺寸

供电

微型低功耗控制处理电路板为+5V直流供电，供电电源电流不小于1A，电源连接器为D005插座，建议使用5V-3A电源模块为本电路板供电。

连接线缆

图 5

接口定义

调试串口

表 1

| 序号 | 信号名 | 管脚 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | RX | 1 | 杜邦线 |
| 2 | TX | 2 | 杜邦线 |
| 3 | GND | 3 | 杜邦线 |

RS232

RS232接口使用RK3288 UART0，管脚编号AH11、AG10.

表 2

| 序号 | 信号名 | 管脚 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5V | 1 | 红 |
| 2 | CTS | 2 | 绿 |
| 3 | 5V | 3 | 红 |
| 4 | RTS | 4 | 蓝 |
| 5 | GND | 5 | 黑 |
| 6 | RXD | 6 | 黄 |
| 7 | GND | 7 | 黑 |
| 8 | TXD | 8 | 棕 |

RS485

RS485接口使用RK3288 UART1，管脚编号AF5、AA7.

表 3

| 序号 | 信号名 | 管脚 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | GND | 1 | 黑 |
| 2 | DEA | 3 | 黄 |
| 3 | DEB | 5 | 棕 |
| 4 | GND | 7 | 黑 |

USB

USB使用RK3288的全部两组信号。

表 4

| 序号 | 信号名 | 管脚 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | HOST1_5V | 1 | 红 |
| 2 | HUB_HOST1_DM | 2 | 棕 |
| 3 | HUB_HOST1_DP | 3 | 黄 |
| 4 | GND | 4 | 黑 |
| 5 | HOST0_5V | 5 | 红 |
| 6 | HUB_HOST0_DM | 6 | 棕 |
| 7 | HUB_HOST0_DP | 7 | 黄 |
| 8 | GND | 8 | 黑 |

VGA

VGA使用FPC同向软排线连接。

本板卡采用SDA7123实现RK3288 LCD转VGA.

表 5

| 序号 | 信号名 | 管脚 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5V | 1 |  |
| 2 | 5V | 2 |  |
| 3 | GND | 3 |  |
| 4 | KEY | 4 |  |
| 5 | VSYN | 5 |  |
| 6 | HSYN | 6 |  |
| 7 | GND | 7 |  |
| 8 | G | 8 |  |
| 9 | B | 9 |  |
| 10 | R | 10 |  |
| 11 | GND | 11 |  |
| 12 |  | 12 | 电路板预留测试孔 |

GPIO

本板卡引出了8个GPIO信号，在RK3288上的分布如下所示：

表 6

| 序号 | 信号名 | 管脚 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | GPIO1 | GPIO7_A7 |  |
| 2 | GPIO2 | GPIO7_B3 |  |
| 3 | GPIO3 | GPIO8_A7 |  |
| 4 | GPIO4 | GPIO8_A6 |  |
| 5 | GPIO5 | GPIO8_B1 |  |
| 6 | GPIO6 | GPIO8_A4 |  |
| 7 | GPIO7 | GPIO7_A2 |  |
| 8 | GPIO8 | GPIO8_A3 |  |

8个GPIO信号在板边连接器的管脚分配如下表所示：

GPIO1-4：

表 7

| 序号 | 信号名 | 管脚 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | GND | 1 | 黑 |
| 2 | 3.3V | 2 | 红 |
| 3 | GND | 3 | 黑 |
| 4 | 3.3V | 4 | 红 |
| 5 | GPIO1 | 5 | 棕 |
| 6 | GPIO2 | 6 | 绿 |
| 7 | GPIO3 | 7 | 黄 |
| 8 | GPIO4 | 8 | 蓝 |

GPIO5-8：

表 8

| 序号 | 信号名 | 管脚 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | GPIO5 | 1 | 棕 |
| 2 | GPIO6 | 2 | 绿 |
| 3 | GPIO7 | 3 | 黄 |
| 4 | GPIO8 | 4 | 蓝 |
| 5 | GND | 5 | 黑 |
| 6 | 3.3V | 6 | 红 |
| 7 | GND | 7 | 黑 |
| 8 | 3.3V | 8 | 红 |

外设测试板

外设测试板用于引出相关外设接口，包括8个GPIO分别连于4个LED和4个轻触按键，2个USB，测试板实物如下图所示：

图 6 测试板板图

软件测试说明

使用环境准备

连接串口助手至主机UART，UART线序如下图所示：

图 7 调试串口信号线序

图 8 UART转USB设备

启动上位机调试助手，如下图（不限于）：

图 9 串口调试助手图标

调试助手启动后，点击“连接”，如下图：

图 10

会话框显示如下，则表示连接成功：

图 11

启动主机供电设备。

等待主机开机运行，调试助手会话框如下所示后，表示主机开机成功：

图 12

至此，使用环境准备完成。

GPIO测试

IO对应关系：

表 9

| 序号 | 信号名 | 对应关系 | 连接器位号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | IO5（GPIO8_B1） | 257 | J10.1 |
| 2 | IO6（GPIO8_A4） | 252 | J10.2 |
| 3 | IO7（GPIO7_A2） | 218 | J10.3 |
| 4 | IO8（GPIO8_A3） | 251 | J10.4 |
| 5 | IO1（GPIO7_A7） | 223 | J3.5 |
| 7 | IO3（GPIO8_A7） | 255 | J3.7 |
| 8 | IO4（GPIO8_A6） | 254 | J3.8 |
| 9 | IO9（GPIO4_C2） | 138 | J7.2 |
| 10 | IO10（GPIO4_C3） | 139 | J7.4 |

IO测试命令

cd /sys/class/gpio //导出IO口，加入对IO1操作，根据上表IO1->257 echo 257 > export //进入管脚文件夹 cd /sys/class/gpio257 //设置管脚方向(测试时设置为输出) echo out > direction //设置输出 echo in > direction //设置输入 //查看管脚方向 cat direction //设置管脚电平 echo 1 > value //设置为高电平 echo 0 > value //设置为低电平 //查看管脚电平 cat value

RS232测试

图 13 USB转RS232设备

命令：

//发送 echo uart test… > /dev/ttyS0 //接收 cat /dev/ttyS0

接收测试软件设置及结果如下：

图 14

发送测试软件设置及结果：

图 15

RS485测试

图 16 USB转RS485设备

命令：

发送测试软件设置及结果：

//切换485至发送 echo 164 > /sys/class/gpio/export echo out > /sys/class/gpio/gpio164/direction echo 1 > /sys/class/gpio/gpio164/value //发送 echo rs485 test… > /dev/ttyS1

图 17

接收测试软件设置及结果：

//切换485至接收 echo 0 > /sys/class/gpio/gpio164/value //接收 cat /dev/ttyS1

图 18

VGA测试

连接小显示屏至板卡上，启动电源；正常启动后加载Ubuntu桌面系统，显示屏连接方式如下图所示：

图 19 显示屏连接方式

正常情况下，显示屏显示如下：

图 20

配件清单

表 10

| 序号 | 配件名称 | 配件型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | CLV-M3 | 1 | 块 |  |
| 2 | RS232线缆 | 自制 | 1 | 条 |  |
| 3 | RS485线缆 | 自制 | 1 | 条 |  |
| 4 | USB线缆 | 自制 | 1 | 条 |  |
| 5 | VGA排线 | FPC-0.5mm-12p | 1 | 条 |  |
| 6 | GPIO1-4线缆 | 自制 | 1 | 条 |  |
| 7 | GPIO5-8线缆 | 自制 | 1 | 条 |  |
| 8 | 杜邦线 | 2.54mm-1p | 3 | 条 |  |
| 9 | 外设测试板 | CLV-T3 | 1 | 块 |  |

软件说明

软件系统组成

软件系统包含动态链接库、自动启动配置文件、主程序启动脚本、主程序配置文件、主程序和数据库文件，软件系统只有在这些文件全部完备的情况下才能正常运行。

动态链接库

用于提供主程序运行时需要的外部模块，包含OpenCV、Boost和CKCamera三个需要链接的动态库。

自动启动配置文件

这是Linux系统中Systemd基础组件的集合的配置文件，用于在系统开机时运行主程序启动脚本，文件名为checksystem.service，位于/etc/systemd/system/文件夹下。

主程序启动脚本

这是主程序启动前用于配置相关环境变量的脚本，此脚本会在运行结束后自动启动主程序，脚本名为run.sh，位于/root/checksystem/文件夹下。

主程序配置文件

主程序运行时会从配置文件中读取一些需要用到的常量，可通过修改此文件的内容来改变这些常量，文件名为base.cfg，位于/root/checksystem/config/文件夹下。

主程序

执行系统逻辑和主要功能的程序，是整个软件系统最重要的部分，文件名为CheckSystem，位于/root/checksystem/文件夹下。

数据库文件

用于存储主程序运行过程中需要使用的重要数据。这是一个文件夹，内容包含很多子文件，文件夹名字为PUFData,位于/root/checksystem/resource/文件夹下。

配置文件

配置文件包含的可修改项如下表：

| 名称 | 配置文件对应名称 | 默认值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 相机分辨率 | resolution-index | 15 | 可选项包括4=1280x720 8=320x240 15=1920x1080 19=640x360 |
| 兴趣区域x | ROI-x | 0 |  |
| 兴趣区域y | ROI-y | 0 |  |
| 兴趣区域w | ROI-w | 同分辨率w |  |
| 兴趣区域h | ROI-h | 同分辨率h |  |
| 相机曝光时间 | exposion-time | 无 | 单位为us |
| 相机曝光增益 | analog-gain | 无 | 部分摄像机更改无效 |
| lcd最小像素块 | lcd-wh | 无 |  |
| 相机配置文件 | camera-config-addr | 无 | 程序会先加载配置文件，若设置了相机其他参数会对应覆盖 |
| 图片验证阈值 | auth-threshold | 0.25 | 判断key验证通过时的阈值 |
| 钥匙插入的阈值上界 | pic-avg-high | 200 | 判断时取的图片每个像素点灰度值的平均值 |
| 钥匙插入的阈值下界 | pic-avg-low | 20 |  |
| 单次注册的激励对数 | n-of-register | 10 | 包括后门管理员和普通注册 |
| 寻找库轮询最大次数 | n-of-findkey | 3 |  |
| 验证key轮询最大次数 | n-of-check | 10 |  |
| 注册时等待新key插入时间 | waiting-time | 20 | 单位为秒 |
| 图片变换所使用的波长 | wave-length | 8 |  |

系统操作方式及可能反馈情况

系统自检

注册

认证

上位机控制