| 编号 |  |
| --- | --- |
| 版本 |  |
| 阶段 |  |

微型低功耗控制处理

电路板

验收大纲

编  制：__________________

校  对：__________________

审  核：__________________

批  准：__________________

目录

1. 概述	1

1.1. 参考资料	1

1.2. 技术指标	1

1.2.1. 硬件相关参数指标	1

1.2.2. 软件系统架构要求	2

1.3. 验收测试内容	2

2. 验收测试环境	3

2.1. 硬件条件	3

2.2. 软件条件	3

3. 验收测试过程及记录	4

3.1.1. 外观检查	4

3.1.2. 供电	6

3.1.3. 调试串口	19

3.1.4. RS232	21

3.1.5. RS485	22

3.1.6. USB	24

3.1.7. VGA	26

3.1.8. GPIO	29

概述

本文档的编写目的在于为微型低功耗控制处理电路板项目，硬件验收提供详细的验收测试步骤和验收测试记录表格，以保证验收及测试人员对硬件测试的正确性和完整性。

参考资料

《微型低功耗控制处理板需求描述》。

技术指标

硬件参数

- 尺寸≤75*75*10(mm)；

- CPU：Rockchip RK3288 (28纳米HKMG制程）；

- 处理器：ARM® Cortex-A17四核处理器，主频高达1.8GHz；

- 图形处理器：ARM® Mali-T760 MP4 四核GPU，支持AFBC（帧缓冲压缩）。支持OpenGL ES1.1/2.0/3.0/3.1, OpenVG1.1, OpenCL, DX11。内嵌高性能2D 加速硬件；

- 视频处理器：支持4K 10bits VP9/H265/H264 视频解码，高达60fps。1080P 多格式视频解码 (VC-1, MPEG-1/2/4, VP8)。1080P 视频编码，支持H.264，VP8格式。视频后期处理器：反交错、去噪、边缘/细节/色彩优化；

- 电源管理：ACT8846;

- 串口：

- RS232 一个：

- RS232接口DB9连接器应包括对外供电的引脚：

- VCC5V；

- GND 激光光源供电地；

- TX；

- RX.

- RS485 一个；

- 调试串口一个。

- USB：2*USB2.0；

- 显示：VGA；

- 输入电压：5V(±5%)，纹波系数＜50mV；

- 工作功耗：≤5W；

- 内存：DDR3(1GB/2GB/4GB可选)；

- 存储器：高速eMMC 5.1(8GB/16GB/32GB/64GB/128GB可选)；

- TF卡扩展；

- 8路GPIO；

- PCB规格：板厚1.6mm，6层板设计，沉金工艺；

- 工作温度：-40～60℃.

软件系统

- 操作系统：Linux；

- 上电至待机时间≤15；

- 单次图片处理时间（像素≥800*600）≤200ms.

验收测试内容

- 外观检查；

- 供电；

- 调试串口；

- DDR3内存；

- 存储器；

- RS232；

- RS485；

- USB；

- VGA；

- GPIO。

验收测试环境

硬件条件

表 1 验收测试所需仪器

| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 微型低功耗控制处理电路板 | CLV-M3-V1.1 | 1 | 块 | 本项目主体模块 |
| 2 | 万用表 | UT39A | 1 | 台 | 或满足大于20V直流测量 |
| 3 | 示波器 | DS1202CA | 1 | 台 | 或采样率≥200M |
| 4 | 信号源 | DG4062 | 1 | 台 | 或满足输出3.3V TTL电平 |
| 5 | 程控电源 | UTP3313TFL-Ⅱ | 1 | 台 | 或带有电流监控，且不小于3A供电 |
| 6 | 供电线缆 | 自制 | 1 | 台 | 科洛威尔自制 |
| 7 | USB转RS232设备 |  | 1 | 个 |  |
| 8 | USB转RS485设备 |  | 1 | 个 |  |
| 9 | 显示屏 | SVGA044 | 1 | 套 | 客户提供 或使用CLV-T3转接到显示器测试VGA功能 |
| 10 | 测试板 | CLV-T3 | 1 | 块 | 科洛威尔自制 当无需适配SVGA044时可选该项，将VGA转接至显示器 |

注：针对VGA功能的测试，第9、第10，两项为二选一。

软件条件

- win10 64bit；

- Xshell 6串口调试软件（不限于）；

- 板载Linux系统（科洛威尔裁剪）；

- 板载Linux测试软件（科洛威尔提供）。

验收测试过程及记录

# 外观检查

| 测试用例名称 | 外观检查 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 测试用例综述 | 测试目的：检查电路板外观是否满足要求； 测试场景： 考察内容：电路板焊接工艺，表面处理方式； |  |  |
| 输入及操作 | 电路板不允许出现下述现象： - 焊点接触角不良，漏焊、虚焊； - 焊脚粘连，两个或两个以上不应相连的焊点之间的焊料相连, 或焊点的焊料与相邻的导线相连等现象造成短路； - 器件移位，元件在焊盘的平面内横向（水平）、纵向（垂直）或旋转方向偏离预定位置（以元件的中心线和焊盘的中心线为基准），元器件或元器件脚的位置移到其它PAD或脚的位置上； - 器件极性焊反，有极性的元件方向或极性与文件(BOM 、PCB元件位置图等)要求不符； - 元器件与PCB 存在间隙或高度，造成浮高； - 错件，元器件规格、型号、参数、形体等要求与(BOM 、样品、客户资料、等)不符 - 漏件，依据BOM或样板等, 应贴装器件的位置或PCB 上而未贴装的均为少件； - 开路（断路），PCB线路断开现象； - 反白(翻面) ，元器件有区别的相对称的两个面互换位置( 如：有丝印标识的面与无丝印标识的面上下颠倒面）, 片状电阻常见； - 锡珠，元器件脚之间或PAD 以外的地方的小锡点； - 破损，元器件、板底、板面、铜箔、线路、通孔等, 有裂纹或切断、损坏，PCB或按键等划伤及铜箔裸露现象； - 脏污，板面不洁净, 有异物或污渍等不良； |  |  |
| 实测情况 | 是否有上述现象： - 无； - 有.填写序号：____________________________________ |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |
| 测试人员 |  | 测试日期 |  |

# 供电

| 测试用例名称 | 供电 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 测试用例综述 | 测试目的：检查电路板供电是否正常 测试场景：在4.1.1测试通过的情况下，可进行本测试项目； 考察内容：各路电源与地是否短路，电路板总功耗； |  |  |
| 输入及操作 | - 短路测试 - 测试方法，万用表200欧姆档，探头正负极接触下述每项中图片所指示的P1、P2点，并且当前测试项的P2点要与其它短路测试项的P2点进行测试，若万用表显示阻值大于200欧姆，则正常； - +5V输入 - VCC_SYS - VCC_IO - VDD_LOG - VCCIO_SD - VDD10_LCD - AFVDD_3V3 - VCCA_33 - VCC_LAN - VDD_10 - VCC_18 - VCC18_LCD - VDD_CPU - VDD_GPU - 电路板总功耗 - 调节程控电源输出电压为+5V； - 使用供电线缆连接程控电压与电路板D005供电接口； - 再次确认+5V输入电压是否与地短路； - 若上一步未发现短路，则启动程控电源输出； - 2分钟后，观察程控电源电流显示，并将数值填入记录表格。 |  |  |
| 实测情况 | - 短路测试 - 序号; - 测试点1; - 测试点2; - 实测值; - 备注. - 1; - +5V输入 P1; - +5V输入 P2. - 2; - +5V输入 P2; - VCC_SYS P2. - 3; - +5V输入 P2; - VCCIO_SD P2. - 4; - +5V输入 P2; - VDD10_LCD P2. - 5; - +5V输入 P2; - AFVDD_3V3 P2. - 6; - +5V输入 P2; - VCCA_33 P2. - 7; - +5V输入 P2; - VCC_LAN P2. - 8; - +5V输入 P2; - VDD_10 P2. - 9; - +5V输入 P2; - VCC_18 P2. - 10; - +5V输入 P2; - VCC18_LCD P2. - 11; - VCC_SYS P1; - VCC_SYS P2. - 12; - VCC_SYS P2; - +5V输入 P2. - 13; - VCC_SYS P2; - VCCIO_SD P2. - 14; - VCC_SYS P2; - VDD10_LCD P2. - 15; - VCC_SYS P2; - AFVDD_3V3 P2. - 16; - VCC_SYS P2; - VCCA_33 P2. - 17; - VCC_SYS P2; - VCC_LAN P2. - 18; - VCC_SYS P2; - VDD_10 P2. - 19; - VCC_SYS P2; - VCC_18 P2. - 20; - VCC_SYS P2; - VCC18_LCD P2. - 21; - VCCIO_SD P1; - VCCIO_SD P2. - 22; - VCCIO_SD P2; - VCC_SYS P2. - 23; - VCCIO_SD P2; - +5V输入 P2. - 24; - VCCIO_SD P2; - VDD10_LCD P2. - 25; - VCCIO_SD P2; - AFVDD_3V3 P2. - 26; - VCCIO_SD P2; - VCCA_33 P2. - 27; - VCCIO_SD P2; - VCC_LAN P2. - 28; - VCCIO_SD P2; - VDD_10 P2. - 29; - VCCIO_SD P2; - VCC_18 P2. - 30; - VCCIO_SD P2; - VCC18_LCD P2. - 31; - VDD10_LCD P1; - VDD10_LCD P2. - 32; - VDD10_LCD P2; - VCC_SYS P2. - 33; - VDD10_LCD P2; - +5V输入 P2. - 34; - VDD10_LCD P2; - VCCIO_SD P2. - 35; - VDD10_LCD P2; - AFVDD_3V3 P2. - 36; - VDD10_LCD P2; - VCCA_33 P2. - 37; - VDD10_LCD P2; - VCC_LAN P2. - 38; - VDD10_LCD P2; - VDD_10 P2. - 39; - VDD10_LCD P2; - VCC_18 P2. - 40; - VDD10_LCD P2; - VCC18_LCD P2. - 41; - AFVDD_3V3 P1; - AFVDD_3V3 P2. - 42; - AFVDD_3V3 P2; - VCC_SYS P2. - 43; - AFVDD_3V3 P2; - +5V输入 P2. - 44; - AFVDD_3V3 P2; - VCCIO_SD P2. - 45; - AFVDD_3V3 P2; - VDD10_LCD P2. - 46; - AFVDD_3V3 P2; - VCCA_33 P2. - 47; - AFVDD_3V3 P2; - VCC_LAN P2. - 48; - AFVDD_3V3 P2; - VDD_10 P2. - 49; - AFVDD_3V3 P2; - VCC_18 P2. - 50; - AFVDD_3V3 P2; - VCC18_LCD P2. - 51; - VCCA_33 P1; - VCCA_33 P2. - 52; - VCCA_33 P2; - VCC_SYS P2. - 53; - VCCA_33 P2; - +5V输入 P2. - 54; - VCCA_33 P2; - VCCIO_SD P2. - 55; - VCCA_33 P2; - VDD10_LCD P2. - 56; - VCCA_33 P2; - AFVDD_3V3 P2. - 57; - VCCA_33 P2; - VCC_LAN P2. - 58; - VCCA_33 P2; - VDD_10 P2. - 59; - VCCA_33 P2; - VCC_18 P2. - 60; - VCCA_33 P2; - VCC18_LCD P2. - 61; - VCC_LAN P1; - VCC_LAN P2. - 62; - VCC_LAN P2; - VCC_SYS P2. - 63; - VCC_LAN P2; - +5V输入 P2. - 64; - VCC_LAN P2; - VCCIO_SD P2. - 65; - VCC_LAN P2; - VDD10_LCD P2. - 66; - VCC_LAN P2; - AFVDD_3V3 P2. - 67; - VCC_LAN P2; - VCCA_33 P2. - 68; - VCC_LAN P2; - VDD_10 P2. - 69; - VCC_LAN P2; - VCC_18 P2. - 70; - VCC_LAN P2; - VCC18_LCD P2. - 71; - VCCA_33 P2; - VCC18_LCD P2. - 72; - VDD_10 P1; - VDD_10 P2. - 73; - VDD_10 P2; - VCC_SYS P2. - 74; - VDD_10 P2; - +5V输入 P2. - 75; - VDD_10 P2; - VCCIO_SD P2. - 76; - VDD_10 P2; - VDD10_LCD P2. - 77; - VDD_10 P2; - AFVDD_3V3 P2. - 78; - VDD_10 P2; - VCCA_33 P2. - 79; - VDD_10 P2; - VCC_LAN P2. - 80; - VDD_10 P2; - VCC_18 P2. - 81; - VDD_10 P2; - VCC18_LCD P2. - 82; - VCC_18 P1; - VCC_18 P2. - 83; - VCC_18 P2; - VCC_SYS P2. - 84; - VCC_18 P2; - +5V输入 P2. - 85; - VCC_18 P2; - VCCIO_SD P2. - 86; - VCC_18 P2; - VDD10_LCD P2. - 87; - VCC_18 P2; - AFVDD_3V3 P2. - 88; - VCC_18 P2; - VCCA_33 P2. - 89; - VCC_18 P2; - VCC_LAN P2. - 90; - VCC_18 P2; - VDD_10 P2. - 91; - VCC_18 P2; - VCC18_LCD P2. - 92; - VCC18_LCD P1; - VCC18_LCD P2. - 93; - VCC18_LCD P2; - VCC_SYS P2. - 94; - VCC18_LCD P2; - +5V输入 P2. - 95; - VCC18_LCD P2; - VCCIO_SD P2. - 96; - VCC18_LCD P2; - VDD10_LCD P2. - 97; - VCC18_LCD P2; - AFVDD_3V3 P2. - 98; - VCC18_LCD P2; - VCCA_33 P2. - 99; - VCC18_LCD P2; - VCC_LAN P2. - 100; - VCC18_LCD P2; - VDD_10 P2. - 101; - VCC18_LCD P2; - VCC_18 P2. - 功耗测试 - 电路板总功耗：___________ |
| 测试结论 |  |  |  |
| 测试人员 |  | 测试日期 |  |

# 调试串口

| 测试用例名称 | 调试串口 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 测试用例综述 | 测试目的：检查调试接口是否满足要求； 测试场景：在4.1.2测试通过的情况下，可进行本测试项目； 考察内容： |  |  |
| 输入及操作 | 连接串口助手至主机UART，UART线序如下图所示： 启动上位机调试助手，如下图： 调试助手启动后，点击“连接”，如下图： 会话框显示如下，则表示连接成功： 启动主机供电设备。 等待主机开机运行，调试助手会话框如下所示后，表示主机开机成功： - 至此，使用环境准备完成。 |  |  |
| 实测情况 |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |
| 测试人员 |  | 测试日期 |  |

# RS232

| 测试用例名称 | RS232 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 测试用例综述 | 测试目的：检查RS232是否满足要求； 测试场景：在4.1.3测试通过的情况下，可进行本测试项目； 考察内容： |  |  |
| 输入及操作 | - 调试助手命令栏输入指令： //发送 echo uart test… > /dev/ttyS0 //接收 - cat /dev/ttyS0 接收测试： 发送测试： |  |  |
| 实测情况 |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |
| 测试人员 |  | 测试日期 |  |

# RS485

| 测试用例名称 | RS485 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 测试用例综述 | 测试目的：检查RS485是否满足要求； 测试场景：在4.1.3测试通过的情况下，可进行本测试项目； 考察内容： |  |  |
| 输入及操作 | 发送测试： - 调试助手命令栏输入指令： //切换485至发送 echo 164 > /sys/class/gpio/export echo out > /sys/class/gpio/gpio164/direction echo 1 > /sys/class/gpio/gpio164/value //发送 - echo rs485 test… > /dev/ttyS1 接收测试： 调试助手命令栏输入指令： //切换485至接收 echo 0 > /sys/class/gpio/gpio164/value //接收 cat /dev/ttyS1 |  |  |
| 实测情况 |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |
| 测试人员 |  | 测试日期 |  |

# USB

| 测试用例名称 | USB |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 测试用例综述 | 测试目的：检查USB是否满足要求； 测试场景：在4.1.3测试通过的情况下，可进行本测试项目； 考察内容： |  |  |
| 输入及操作 | 接入USB设备，查询当前设备的USB设备； //查询系统中USB设备 lsusb 除根集线器意外还存在USB设备；若插入的存储设备，可按一下操作确认； //查询系统中USB设备 fdisk -l |  |  |
| 实测情况 |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |
| 测试人员 |  | 测试日期 |  |

# VGA

| 测试用例名称 | VGA |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 测试用例综述 | 测试目的：检查VGA是否满足要求； 测试场景：在4.1.3测试通过的情况下，可进行本测试项目； 考察内容： |  |  |
| 输入及操作 | 连接小显示屏至板卡上，启动电源；正常启动后加载Ubuntu桌面系统，显示屏连接方式如下图所示： 图 19 显示屏连接方式 正常情况下，显示屏显示如下： 图 20 |  |  |
| 实测情况 |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |
| 测试人员 |  | 测试日期 |  |

# GPIO

| 测试用例名称 | GPIO |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 测试用例综述 | 测试目的：检查GPIO是否满足要求； 测试场景：在4.1.3测试通过的情况下，可进行本测试项目； 考察内容： |  |  |
| 输入及操作 | GPIO对应关系如下表所示： 信号名; 对应关系; 连接器. IO5（GPIO8_B1）; 257; J10.1. IO6（GPIO8_A4）; 252; J10.2. IO7（GPIO7_A2）; 218; J10.3. IO8（GPIO8_A3）; 251; J10.4. IO1（GPIO7_A7）; 223; J3.5. IO3（GPIO8_A7）; 255; J3.7. IO4（GPIO8_A6）; 254; J3.8. IO9（GPIO4_C2）; 138; J7.2. cd /sys/class/gpio //导出IO口，加入对IO1操作，根据上表IO1->257 echo 257 > export //进入管脚文件夹 cd /sys/class/gpio257 //设置管脚方向(测试时设置为输出) echo out > direction //设置输出 echo in > direction //设置输入 //查看管脚方向 cat direction //设置管脚电平 echo 1 > value //设置为高电平 echo 0 > value //设置为低电平 //查看管脚电平 - cat value |
| 实测情况 | - 序号; - IO; - 给定值; - 期望值; - 实测值; - 备注. - 1; - IO1; - 0; - 0. - 2; - IO1; - 1; - 1. - 3; - IO3; - 0; - 0. - 4; - IO3; - 1; - 1. - 5; - IO4; - 0; - 0. - 6; - IO4; - 1; - 1. - 7; - IO5; - 0; - 0. - 8; - IO5; - 1; - 1. - 9; - IO9; - 0; - 0. - 10; - IO9; - 1; - 1. - 11; - IO7; - 0; - 0. - 12; - IO7; - 1; - 1. - 13; - IO8; - 0; - 0. - 14; - IO8; - 1; - 1. |
| 测试结论 |  |  |  |
| 测试人员 |  | 测试日期 |  |